Приложение №1

Техническое задание на приобретение двух серверов для хранения архивных данных АКБ «Капиталбанк»

# Общие положения

Настоящее техническое задание описывает требования к серверам хранения архивных данных.

# Общие требования

  - Возможность установки в стандартный телекоммуникационный шкаф 19-дюймов.

  - Наличие в комплекте поставки телескопических направляющих для монтажа с рукавом для укладки кабелей.

  - Форм-фактор сервера Rack Mount, высота – не более 2U.

# Процессор

  - Минимальное количество сокетов для установки процессоров – 2.

  - Количество установленных процессоров – не менее 2.

  - Минимальная требуемая модель процессора - Аналогичные или выше Intel Xeon Silver 4208.

# Оперативная память

  - Модель и версия оперативной памяти – Samsung/Micron/Hynix/Nanya,Kingston DDR4, 32GB, RDIMM, ECC, DualRank, 2933 (CL<22) or 3200 (CL<23).

  - Минимальное количество установленных модулей оперативной памяти – 2 шт.

  - Минимальное количество слотов для установки модулей оперативной памяти – не менее 16.

# Подсистема хранения

  - Количество Front Hot-Swap Drive Bays с возможность установки дисков 2.5" и 3.5" - 12 шт.

  - Интерфейсы Front Hot-Swap Drive Bays	- 12xSATA

  - Подключение SATA дисков - 6Gb/s на каждый диск, без лимита по пропускной способности

  - Возможность подключения совместимых дисков – Обязательно

  - Наличие салазок для подключения 3.5" дисков – 12 шт

  - Использование HBA и RAID контроллеров – Обязательно

  - Соединительные кабели и прочие внутренние компоненты не должны препятствовать свободной установке оперативной памяти и дополнительных устройств в PCIe слоты, без значительных перегибов и влияния на систему охлаждения

# Слоты

  - Количество свободных PCIe gen4 x8 FHHL слотов (8 линий на каждый слот) - 	2 или более

  - Количество свободных PCIe gen4 x16 FHHL слотов (16 линий на каждый слот) - 	2 или более

  - Совместимость всех слотов PCIe - Gen2, Gen3, Gen4

  - Поддержка различных конфигурации PCIe линий на слотах - x4/x4 для x8, x4/x4/x4/x4 и x8/x8 для x16 слотов

# Порты

  - Количество портов удаленного управления RJ-45 1 Гбит/с – не менее 1 шт.

# Сетевые адаптеры Ethernet

  - Количество двухпортовых 10/25G Ethernet укомплектованных SR-трансиверами – не менее 2 шт.

  - Количество двухпортовых  FC-адаптеров 16 Гбит/с, укомплектованных SR трансиверами – не менее 2 шт.

# Блок питания

  - Минимальное количество блоков питания с возможностью горячей замены – 2 шт.

  - Наличие комплекта кабелей C13/C14 - 1м для подключения к сети питания.

# Требования к гарантии

  - Гарантия от производителя не менее 3-х лет с момента производства.

  - Срок End of Support должен быть не менее 5-ти лет с момента производства оборудования.

# Прочие требования

  - Удаленный доступ к консоли управления сервером должен поддерживаться посредством браузеров, интерфейса командной строки по протоколу ssh, SNMP v2/v3.

  - Автоматические уведомления администратора о сбоях в аппаратном или программном обеспечении сервера по электронной почте или вывод сообщения в консоль администрирования.

  - Отображение инвентаризационной информации об установленных аппаратных компонентах, версии установленного микропроцессорного ПО, информации об идентификаторах сетевых карт и FC-портов.

-авторизационное письмо от производителя (MAF);